無信号交差点における交通量調査

信号機の設置のない十字交差点において交通量の調査を行いました。対象は市内の5つの交差点です。便宜的に、各進入路をA～Dとし、進行方向を3種類として、A1やA2のように表記しました。自動車、自動二輪車、自転車、歩行者それぞれについて、A1～D3までの各区分に該当する台数・人数を調べました。なお、進入路A、Bが一時停止規制のある非優先側、C、Dは優先側です。

調査はいずれも平日の14時30分から18時の3.5時間実施しました。その上で、平均値を算出することで、1時間当たりの交通量を求めました。以下の表が結果です。なお、交差点cは調査期間内に自動二輪車が1台も通過しなかったため、表からは省いています。

各交差点における1時間当たりの交通量

|  | 交差点a |  |  |  | 交差点b |  |  |  | 交差点c |  |  | 交差点d |  |  |  | 交差点e |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 四輪車 | 二輪車 | 自転車 | 歩行者 | 四輪車 | 二輪車 | 自転車 | 歩行者 | 四輪車 | 自転車 | 歩行者 | 四輪車 | 二輪車 | 自転車 | 歩行者 | 四輪車 | 二輪車 | 自転車 | 歩行者 |
| A1 | 4.7 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 7.0 | 2.0 | 12.3 | 7.0 | 1.7 | 5.7 | 0.7 | 2.7 | 1.0 | 73.7 | 14.0 | 13.0 | 1.7 |
| A2 | 58.7 | 2.0 | 2.3 | 0.0 | 28.0 | 5.3 | 16.3 | 2.3 | 39.3 | 73.0 | 14.0 | 108 | 8.7 | 26.3 | 7.7 | 69.7 | 12.7 | 20.3 | 7.3 |
| A3 | 23.0 | 4.7 | 4.0 | 4.3 | 17.7 | 5.0 | 8.7 | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 4.0 | 14.0 | 2.7 | 2.3 | 1.0 | 19.0 | 5.7 | 6.3 | 2.7 |
| B1 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 5.0 | 1.3 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 15.3 | 7.7 | 6.7 | 2.0 | 7.0 | 1.3 |
| B2 | 0.0 | 0.3 | 8.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 21.7 | 4.0 | 0.3 | 47.7 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 28.3 | 7.0 | 35.7 | 10.3 | 16.3 | 9.3 |
| B3 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 15.7 | 7.3 | 0.0 | 6.0 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 3.7 | 0.7 | 2.7 | 0.7 | 13.3 | 10.3 |
| C1 | 0.7 | 0.0 | 1.7 | 1.0 | 8.0 | 4.7 | 9.0 | 9.0 | 0.0 | 12.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 69.0 | 12.0 | 24.0 | 7.7 |
| C2 | 76.3 | 12.0 | 45.7 | 10.7 | 21.0 | 4.3 | 33.3 | 32.0 | 0.7 | 40.7 | 8.0 | 38.7 | 4.3 | 17.7 | 19.3 | 37.7 | 20.7 | 118 | 24.3 |
| C3 | 4.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 1.7 | 3.7 | 3.0 | 1.7 | 8.0 | 6.7 | 13.0 | 1.7 | 7.0 | 1.0 |
| D1 | 0.3 | 0.7 | 6.0 | 2.7 | 51.7 | 8.3 | 11.3 | 2.0 | 0.0 | 10.3 | 3.3 | 0.3 | 0.0 | 3.0 | 1.7 | 8.0 | 1.7 | 5.3 | 3.0 |
| D2 | 117 | 16.7 | 51.7 | 10.7 | 23.7 | 4.3 | 45.0 | 20.0 | 122 | 28.7 | 3.3 | 39.0 | 4.7 | 24.0 | 9.0 | 26.7 | 14.0 | 119 | 21.7 |
| D3 | 18.0 | 3.7 | 13.0 | 0.7 | 24.0 | 3.3 | 15.7 | 5.7 | 8.0 | 4.3 | 1.7 | 25.0 | 3.3 | 2.7 | 1.0 | 5.3 | 1.0 | 11.0 | 9.3 |
| A | 86.4 | 7.0 | 7.0 | 4.3 | 49.7 | 11.3 | 32.0 | 7.3 | 51.6 | 93.0 | 19.7 | 127 | 12.1 | 31.3 | 9.7 | 162 | 34.4 | 39.6 | 11.7 |
| B | 0.0 | 0.3 | 24.3 | 2.1 | 0.3 | 1.4 | 37.7 | 12.0 | 5.3 | 55.0 | 14.7 | 0.0 | 0.3 | 47.3 | 15.4 | 45.1 | 13.0 | 36.6 | 20.9 |
| C | 81.0 | 12.3 | 47.4 | 11.7 | 31.7 | 9.3 | 42.6 | 41.7 | 0.7 | 54.4 | 14.0 | 41.7 | 6.0 | 27.7 | 28.0 | 119 | 34.4 | 149 | 33.0 |
| D | 135 | 21.1 | 70.7 | 14.1 | 99.4 | 15.9 | 72.0 | 27.7 | 130 | 43.3 | 8.3 | 64.3 | 8.0 | 29.7 | 11.7 | 40.0 | 16.7 | 135 | 24.0 |

交差点eは進入路A、Bの非優先側を走行する台数の方が多く、C、D方向より進行する自動車、自転車も多いことがわかります。このままではAやBから交差点に進入する車両が進入できず、渋滞が起こりやすいため、信号機の設置について検討する必要があると考えられます。